WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Materiał nasadzeniowy:

Drzewa i krzewy liściaste, gatunki rodzime dobrane pod względem siedliska.

Dopuszcza się zastosowanie odmian ozdobnych ww. gatunków o pokroju najbardziej zbliżonym do naturalnego.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

Drzewa:

Forma Pa, Korona na wys. min. 1,8 m, obw. pnia min. 14 -16cm, korona z min. 6-8  pędami szkieletowymi.

Krzewy:

Wys. min. 60cm, min. 3 pędy szkieletowe

WYMAGANIA OGÓLNE:

DRZEWA

Materiał nasadzeniowy powinien być zgodny z PN-R-67023 i PN-R-67022 oraz być zgodny z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich. Roślinny powinny być prawidłowo uformowane i charakteryzować się następującymi cechami:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;

- drzewa powinny być proporcjonalne tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte ani wyciągnięte w górę;

- drzewa o pokroju i barwie charakterystycznej dla gatunku i odmiany;

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;

- pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywać oznak szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu;

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne;

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutą lub w pojemniku;

- w formie piennej (Pa) przewodnik powinien być prosty (pęd główny z najwyżej jednostronną krzywizną i odchyleniu od pionu nie przekraczającym 3cm na 1m.),

- materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty;

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,

- osłonięta bryła korzeniowa.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin;

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia;

- ślady żerowania szkodników;

- oznaki chorobowe;

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych;

- martwice i pęknięcia kory;

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika;

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;

- silnie splątane korzenie;

- dwupędowe korony drzew form piennych;

- drzewa o źle wykształconej koronie;

- zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę;

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką;

- jednostronne ułożenie pędów.

KRZEWY

Wymagania ogólne:

- prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,

- pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie),

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne drobne korzenie,

- materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty,

- pędy nie powinny być przycięte,

- osłonięta bryła korzeniowa.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory.

ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia do zaprawiania dołów o kontrolowanej zawartości materii organicznej 2–5 % w stosunku C:N poniżej 30:1. Ma być wilgotna oraz wolna od zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych. Ciężar objętościowy 1,3-1,6 T/m3.

Wymagane parametry chemiczne:

•	PH 5,7-6,5

•	Stężenie soli mineralnych nie większe niż 3g/1dm3.

•	Zawartość minerałów na 100g gleby: N 20-50mg; P 10-29mg; K 20-49mg; Mg 10-15mg

Zalecane proporcje poszczególnych frakcji ziemi urodzajnej:

•	Frakcja ilasta: wielkość poniżej 0,002mm – zawartość 12-18%;

•	Frakcja pylasta: wielkość 0,002-0,05mm – zawartość 20-30%;

•	Frakcja piaszczysta: wielkość 0,05-2,0mm – zawartość 45-70%;

•	Frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5%.

Konieczne jest pobranie próbki i wykazanie, że spełnia ona powyższe parametry, zanim ziemia urodzajna zostanie wbudowana na terenie.

Minimalna wielkość dołu do sadzenia drzewa; 1mx1mx0,7m

Minimalna wielkość dołu do sadzenia krzewów; 0,3mx0,3mx0,3m

PALIKI DREWNIANE

Średnica nie mniej niż 8cm, wysokość nie mniej niż 3,0m (dla drzew piennych), wysokość nie mniej niż 1,5m (dla drzew form naturalnych). Paliki impregnowane ciśnieniowo. Dodatkowo system mocowań w postaci rygli i wiązania taśmą elastyczną.

ŚCIÓŁKA

Przekompostowane, drobno zmielone zrębki drzew liściastych. Ściółka jednorodna, bez nierozdrobnionych gałęzi lub ich części. Bez zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych.